Rød tekst bør overvejes og afhænger af de konkrete ønsker til afskærmning.

GRØN TEKST ER INFORMATION OG SKAL SLETTES INDEN BRUG.

## Entrepriseafgrænsning:

Entreprisen skal indeholde alle nødvendige ydelser for et fuldt funktionsdygtigt solafskærmningsanlæg.

Al ledningsføring, herunder indføring af motorkabler og opsætning af el-komponenter (styringer, relæbokse, betjeningstastatur, facadeafbrydere og sol/vind-sensorer) hører under el-entreprisen/solafskærmningsentreprisen. Se nærmere under punktet El.

Det forudsættes, at der forefindes et skruefast og bæredygtigt underlag for solafskærmningen.

## Produktbeskrivelse:

Manuelt betjent/El-betjente skydeskodde med trælameller, som Blendex Skodde 8D1 Thermo Fyr 68x24-40mm

Antal og størrelse:

De enkelte skodder udføres i størrelserne:

XX stk. : H X B

XX stk. : H X B

## Materialer:

Skydemekanisme: Skodden skal ”hænge” i en køreskinne, der fastgøres til et muren/ i en vinduesniche. Skodden fastholdes i den rette position ved hjælp af en styreskinne i bunden. Motor og køreskinne afskærmes med et diskret dækprofil, der fuldender løsningen og beskytter systemet.

Fastgørelsesbeslag: Fastgørelsesbeslag til køre- og styreskinne skal udformes i aluminium.

Lukkemekanisme: Skodden skal være udstyret med en låsemekaniske, der forhindrer at skodden glider når den er parkeret.

Lameller: Skodden konstrueres med trælameller lameller, af typen 8D1 Thermo Fyr 68x24-40mm

Overfladebehandling: Alle aluminiumsdele skal naturanodiseres i en lagtykkelse på min. 20 my/pulverlakeres i RAL-XXXX, i en lagtykkelse på min. 70 my.

Beslag: Beslag skal leveres med rustfri overflade.

Skruer: Skruer skal leveres i rustfri stål, synlige skruer skal leveres indfarvet.

## Betjening: (Vælg kun én af nedenstående)

- Systemet leveres uden betjening, så skodden betjenes manuelt med hånden.

- Systemet leveres med støjsvag motor og 1 stk. betjeningstryk.

- Systemet leveres med støjsvag motor og solautomatik samt rum-opdelt overstyring ved hjælp af Fuga-betjeningstryk med indgraverede piktogrammer og impulsbetjening.

- Systemet leveres med støjsvag motor med elektronisk endestop og solautomatik samt individuel styring pr. motor i form af Fuga-kontakt med indgraveret piktogrammer og impulsbetjening.

Motorens endestop justeres af solafskærmnings-leverandøren.

## Automatik: (Kun ved el-betjente systemer)

Der leveres solautomatik til facaderetninger XX og XX, dvs. i alt X stk. zoner/facaderetninger. Solsensorerne placeres efter leverandørens anvisning for optimal drift.

Styringen skal have en indbygget timer for ensretning af skodderne på et angivet tidspunkt.

Der skal monteres XX stk. aflåselige lovpligtige facadeafbrydere – en for hver facaderetning.

Eksempler på styringskoncepter:

sunsync™ 100 serien: https://blendex.dk/produkter/styring-og-automatik/sunsynctm-100-serien/

sunsync™ 110: Standard automatik for solafskærmning uden specifikke krav. 1 styrezone pr. styrecentral
sunsync™ 120: Standard automatik for solafskærmning uden specifikke krav. 2 styrezoner pr styrecentral

sunsync™ 140: Standard automatik for solafskærmning uden specifikke krav. 4 styrezoner pr. styrecentral

sunsync™ 200 serien: https://blendex.dk/produkter/styring-og-automatik/sunsynctm-200-serien/

sunsync™ 200: Projektautomatik for mellemstore og store projekter. 8 styrezoner pr. styrecentral

sunsync™ 240: Projektautomatik for mellemstore og store projekter. 4 styrezoner pr. styrecentral

sunsync™ 240 v2: Projektautomatik for mellemstore og store projekter. 4 styrezoner pr. styrecentral

sunsync™ 280 v2: Projektautomatik for mellemstore og store projekter. 8 styrezoner pr. styrecentral

sunsync™ 280+ v2: Projektautomatik for mellemstore og store projekter. 16 styrezoner pr. styrecentral

## El: (Kun ved el-betjente systemer)

El-komponenter, facadeafbryder, diagrammer m.m. leveres under nærværende entreprise.

Al el-installation herunder ledningsføring, hulboring og indføring af motorkabler gennem facaden, opsætning af el-komponenter (styringer, relæbokse, betjeningstastatur, facadeafbryder og sol/vind-sensorer) og sammenkobling udføres under el-entreprisen/solafskærmningsentreprisen.

## Projektering:

Entreprenøren er ansvarlig for projektering af solafskærmningsprodukterne, inkl. ophængssystem, fastgørelse samt betjening og automatik.

For alle materialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

## Reklamationsret:

Der skal, i henhold til AB92, ydes en 5-årig reklamationsret.

## Udførelse:

Under solafskærmningsentreprisen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Montage skal ske ifølge leverandørhenvisninger.

## Stillads og lift:

Al nødvendigt stillads og anvendelse af lifte til egne arbejder skal være indeholdt i entreprisen.

## Prøver:

Der skal foretages prøvemontage af 1 stk. solafskærmning, inklusiv alle kompletterende dele. Denne prøve skal godkendes af byggeledelsen, inden arbejdet påbegyndes. Såfremt prøven godkendes, kan den indgå i det endelige bygningsværk.

## Undersøgelser:

Entreprenøren skal, inden arbejdet påbegyndes, selv sikre sig, at forudsætningerne for korrekt udførelse er til stede. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal entreprenøren straks rette henvendelse til byggeledelsen.

Alle nødvendige registreringer og opmålinger, relevant for solafskærmningsentreprisen, skal foretages af solafskærmningsentreprenøren. Disse vil danne grundlag for endelig fastlæggelse af arbejdets omfang/udførelse.