Sunsync™ 110-serien

Användningsområde

- Standardautomatik för solavskärmning med basfunktioner

- En styrzon per styrcentral

- Ingen externa utdata

- Ingen nätverksanslutning

Standardbeskrivning

Solautomatiken levereras med luxgivare och vindgivare för reglering av en styrzon. Levereras komplett med styrcentral, givare och motorreläer.

Aktuella mätvärden för solintensitet respektive vindhastighet samt senast utförda automatikkommando kan avläsas på styrcentralen.

Gränsvärden och fördröjningstider för automatiksignaler från sol- och vindgivare kan ändras via automatikens display.

Automatiken har en timerfunktion som möjliggör daglig prioritetssignal (till exempel daglig korrigering av avskärmningen).

Ingångar för potentialfria signaler från CTS och ABA för följande kommandon finns: Läge UPP, NED och SÄKERHET.

Obligatorisk fönsterputsningskontakt kan anslutas.

Principscheman, intyg om CE-överensstämmelse samt instruktioner för inställning av automatik medföljer.

Beskrivningen kan utökas med följande tillval

- Fönsterputsningskontakt

- Impulsbrytare för rums- eller fasadvis reglering

- Trådlösa impulsbrytare för rums- eller fasadvis reglering (ingen kabel mellan motorrelä och reglage)

- Automatiken levereras med regngivare

- Projektspecifika scheman medföljer

- Den kompletta anläggningen är CE-märkt

- Montering och anslutning av komponenter och motorer inklusive kabeldragning och anslutning för reglage och busskabel. Framdraget 230 V-uttag till motorreläer och styrcentral förutsätts.