Sunsync™ 200-serien

Användningsområde

Automatik för medelstora och stora projekt

Åtta styrzoner per styrcentral

Externa in- och utdata via BACnet TCP/IP

Webbaserad fjärrstyrning

Standardbeskrivning

Solautomatiken levereras med en väderstation för reglering av alla åtta styrzonerna.

Levereras komplett med styrcentral, väderstation och motorreläer.

Aktuella mätvärden för solintensitet, vindhastighet, temperatur, nederbörd samt senast utförda automatikkommando kan avläsas på styrcentralen och via webbgränssnitt.

Gränsvärden och fördröjningstider för automatiksignaler från sol- och vindgivare kan ändras zonvis via automatikens display och webbgränssnitt.

Automatiken har en timerfunktion som möjliggör flera dagliga prioritetssignaler zonvis. Via timerfunktionen kan automatiken frånkopplas zonvis under valda tidsintervall.

Normalt slutande (N/C) ingång för brandlarm. Vid larm dras avskärmningen upp och spärras i SÄKERHETS-position.

Möjlighet till zonvis anslutning av obligatorisk fönsterputsningskontakt.

Principscheman, intyg om CE-överensstämmelse samt instruktioner för inställning av automatik medföljer.

Följande in- och utdata kan kommuniceras via BACnet TCP/IP:

Utdata:

- Fel på styrcentral eller givare spärrad av brandlarm

- Styrning spärrad via fönsterputsningskontakt (ett objekt per zon)

- Aktuell position (ett objekt per zon)

- Aktuell status manuell/auto/låst (ett objekt per zon)

- Aktuell vindhastighet

- Aktuell temperatur

- Aktuell nederbördsstatus

- Aktuella luxvärden (ett objekt per givare)

Indata:

- Zon upp/ned (ett objekt per zon)

- Ändra zonstatus manuell/auto/låst (ett objekt per zon)

Beskrivningen kan utökas med följande tillval

- Fönsterputsningskontakt

- Impulsbrytare för rums- eller fasadvis reglering

- Trådlösa impulsbrytare för rums- eller fasadvis reglering (ingen kabel mellan motorrelä och reglage)

- Projektspecifika scheman medföljer

- Den kompletta anläggningen är CE-märkt

- Montering och anslutning av komponenter och motorer inklusive kabeldragning och anslutning för reglage och busskabel. Framdraget 230 V-uttag till motorreläer och styrcentral förutsätts.