Sunsync™ 240-serien

Användningsområde

- Automatik för medelstora och stora projekt

- Fyra styrzoner per styrcentral

- Externa in- och utdata via Modbus TCP/IP

- Webbaserad fjärrstyrning

- Extern serviceåtkomst via förinstallerad Teamviewer-klient

Standardbeskrivning

Solautomatiken levereras med en väderstation för reglering av alla fyra styrzonerna.

Levereras komplett med styrcentral, givare och motorreläer.

Aktuella mätvärden för solintensitet, vindhastighet, temperatur, nederbörd samt senast utförda automatikkommando kan avläsas på styrcentralen och via webbgränssnitt.

Gränsvärden och fördröjningstider för automatiksignaler från sol- och vindgivare kan ändras zonvis via automatikens display och webbgränssnitt.

Automatiken har en timerfunktion som möjliggör flera dagliga prioritetssignaler zonvis. Via timerfunktionen kan automatiken frånkopplas zonvis under valda tidsintervall. Timerfunktionen kan särskilja vardagar från helgdagar.

Styrningen loggar alla fel och spärrkommandon.

Normalt slutande (N/C) ingång för brandlarm. Vid larm dras avskärmningen upp och spärras i SÄKERHETS-position.

Möjlighet till zonvis anslutning av obligatorisk fönsterputsningskontakt.

Principscheman, intyg om CE-överensstämmelse samt instruktioner för inställning av automatik medföljer.

Beskrivningen kan utökas med följande tillval

- Fönsterputsningskontakt

- Impulsbrytare för rums- eller fasadvis reglering

- 1–2 extra vindgivare

- 1–2 extra luxgivare

- Trådlösa impulsbrytare för rums- eller fasadvis reglering (ingen kabel mellan motorrelä och reglage)

- Projektspecifika scheman medföljer

- Den kompletta anläggningen är CE-märkt

- Montering och anslutning av komponenter och motorer inklusive kabeldragning och anslutning för reglage och busskabel. Framdraget 230 V-uttag till motorreläer och styrcentral förutsätts.

Modbus-kommunikation

Följande in- och utdata kan kommuniceras via Modbus TCP/IP:

Utdata:

- Fel på styrcentral eller givare

- Styrning spärrad av brandlarm

- Styrning spärrad via fönsterputsningskontakt (en adress per zon)

- Aktuell position (en adress per zon)

- Aktuell status manuell/auto/låst (en adress per zon)

- Aktuell vindhastighet (en adress per givare)

- Aktuell temperatur

- Aktuell nederbördsstatus

- Aktuella luxvärden (en adress per givare)

- Överskridet gränsvärde (en adress per givare och zon)

Indata:

- Zon upp/ned (en adress per zon)

- Ändra zonstatus manuell/auto/låst (en adress per zon)

- Ändra gränsvärden och fördröjningstider för solprogram (en adress per zon och värde)